渝（合）环准〔2024〕36号

重庆锐佳机械有限公司：

你单位报送的“锐佳机械零部件技改项目”（项目编码：2312-500117-07-02-652320）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆朕尔安防技术有限公司（统一社会信用代码：915001035979530228）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于技改性质，位于重庆市合川区草街街道春江路5号，本次技改新增部分生产工艺，不改变现有工程的产品方案及产能，年产通用汽油机1/2减速机总成18万套、小型农耕机离合器18万套、汽车摩托车离合器部件50万套。技改项目工艺增加情况包括：①增加喷砂、抛丸工序，新增2台喷砂机、1台抛丸机；②增加去毛刺工序，新增1台去毛刺机；③增加清洗工序，新增2台自动清洗机；并配套相应的污水处理设施，将原有抛光废水由经隔油池+生化池处理改为与清洗废水一起经污水处理设施处理达标后排放。项目总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资的15%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。抛光废水、清洗废水经新建的污水处理设施处理（处理工艺为“隔油收集池＋pH调节＋气浮机＋中间水池＋一体化A/O污水处理设备”），达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；地面清洁废水、洗手废水手经隔油预处理后与生活污水一同经生化池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入市政污水管网。排入市政污水管网的污废水再经园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。生化池和新建的污水处理设施的运行管理环保责任主体为重庆锐佳机械有限公司。

（二）大气污染防治措施。喷砂、抛丸粉尘收集经一套“布袋除尘器”处理后，通过1根15米高的排气筒排放，满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。污水处理设施沉渣及污泥、废油泥等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废石英砂、废钢丸、废金属屑、除尘灰外售物资回收单位；生化池污泥定期清掏处置；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，危废贮存点、油品存放区划等区域为重点防渗区，一般工业固废暂存间、厂房其他生产区等为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。加强废气处理设施维护，降低大气沉降对土壤环境的污染。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。技改项目完成后全厂排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.1391吨/年、氨氮0.0130吨/年；颗粒物0.068吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年6月4日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆朕尔安防技术有限公司。