渝（合）环准〔2024〕42号

重庆丰茂达玻璃制品有限公司：

你单位报送的“玻璃制品后加工（喷漆+烤花）新建项目”（项目编码：2404-500117-04-01-313486）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆徳和环境工程有限公司（统一社会信用代码：91500105202879121C）编制的项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：该项目属于新建性质，位于重庆市合川区三汇镇丰业街292号，租用重庆广汇电子材料有限公司闲置厂房进行生产，购置生产设备，主要布设生产区、原料区、产品区等，以及配套建设相关公用辅助设施及环保设施。项目主要布置1条静电喷涂生产线、1条人工贴花流水线及2台烤花机，对外购的玻璃酒瓶进行喷漆、贴花、烤花等后加工，建成后年加工玻璃制品240万只。项目总投资500万元，其中环保投资60万元，占总投资的12%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）水污染防治措施。贴花废水、洗枪废水和喷漆水帘循环水等生产废水与地面清洁废水排至自建废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入市政污水管网，再排入三汇镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。生活污水依托重庆广汇电子材料有限公司已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后排入市政污水管网，再排入三汇镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

（二）大气污染防治措施。①喷漆生产线所有工序均在密闭空间内进行，调漆、喷漆废气经“水帘”处理后，和流平、烘干废气一起经“干式过滤+两级活性炭”处理，然后通过DA001排气筒（15米）排放，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）要求；2号烤花机废气收集后，引至喷漆废气处理设施一并处理。② 1号烤花废气收集经活性炭吸附处理后，通过DA002排气筒（15米）排放，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）要求。③项目厂界无组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB50/1546-2023）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（三）噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物处置措施。废过滤棉、废活性炭、废油、废油桶、空压机含油废水、废含油棉纱及手套等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。废漆桶、废漆渣按照相关规定进行鉴别，未鉴别认定之前按照危险废物进行管理。不合格产品由厂家回收，废花纸、废包装材料外售物资回收单位；生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）地下水和土壤污染防治措施。厂区内采取分区防渗措施，漆料库房、喷漆区域、危险废物贮存库和喷漆废水三级沉淀循环池区域、废水处理设施区域等为重点防渗区，其他区域为一般防渗区，严格按照报告表的要求落实分区防渗措施，防止对地下水和土壤造成不利影响。

（六）环境风险防范措施。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施。

（七）严格执行排污总量控制。排入环境的污染物总量控制指标：化学需氧量0.039吨/年、氨氮0.005吨/年；颗粒物0.207吨/年、非甲烷总烃0.734吨/年、氮氧化物0.197吨/年、二氧化硫0.042吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满后5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目的日常监督管理由重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队依法实施。

重庆市合川区生态环境局

2024年6月28日

抄送：重庆市合川区生态环境保护综合行政执法支队，重庆徳和环境工程有限公司。